администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 12/02/2026 № 375

Об утверждении актуализированного

порядка (плана) действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения на территории

муниципального образования

Сосновоборский городской округ

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (Приложение).

2. Отделу ЖКХ (Долотова Н.В.) разместить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в объеме, определенном п.8.3.1 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, на официальном сайте администрации Сосновоборского городского округа в разделе «ЖКХ» в течении            5 рабочих дней со дня его утверждения.

3. Общему отделу администрации совместно с отделом ЖКХ обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк» в объеме, определенном п.8.3.1 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского городского округа от 28.03.2025 № 898 «Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на отопительный период 2025-2026 годов».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Глава Сосновоборского городского округа                                                           М.В. Воронков

Исп. Павлюк С.В. 6-28-20 БГ

Муниципальное образование

Сосновоборский городской округ

Ленинградской области

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 12/02/2026 № 375

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(актуализация)

Глава Сосновоборского

городского округа                                                                                              М.В. Воронков

подпись, печать

Содержание плана

1. Основные понятия и термины…………………………………………………………. стр. 3

2. Общие положения ……………………………………………………………………… стр. 5

3. Климат и административное деление Сосновоборского городского округа……….. стр. 8

4. Характеристика источников теплоснабжения и тепловых сетей

Сосновоборского городского округа…………………………………………………. стр. 10

5. Характеристика потребителей тепловой энергии Сосновоборского

городского округа……………………………………………………………………... стр. 14

6. Распределение тепловой нагрузки по Сосновоборскому городскому округу…….. стр. 14

7. Сетевые организации, связанные с функционированием системы теплоснабжения

на территории Сосновоборского городского округа ……………………………….. стр. 14

8. Границы балансовой и эксплуатационной ответственности между сетевыми

организациями и теплоснабжающей организацией…………………………………. стр. 15

9. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям

аварий, а также источники (места) их возникновения.………………………… стр. 16

10. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации

последствий аварий на объекте теплоснабжения………………..……………….стр. 23

11. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также

организаций, функционирующих в системах теплоснабжения……….………..стр. 26

12. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий

аварийных ситуаций…………………………………………………………………. стр. 32

13. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений……….. стр. 35

14. Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе

централизованного теплоснабжения………………………………………………... стр. 36

15. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов

по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного

теплоснабжения……………………………………………………………………… стр. 38

16. Состав и дислокация сил и средств……………………………………………… стр. 40

17. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности

населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения

может возникнуть угроза безопасности населения)……………………………. стр. 42

18. Порядок организации материально-технического, инженерного и

финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации

аварий на объекте теплоснабжения……………………………………………… стр. 43

19. Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения Сосновоборского городского округа…………….. стр. 46

1. Основные понятия и термины

В настоящем Порядке (плане) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – ПЛАС) используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

«потребитель» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании тепло потребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи;

- ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 12°С;

- к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно - правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

2. Общие положения

2.1. Настоящий ПЛАС разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234);

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

- актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации Сосновоборского городского округа № 1639 от 18 июня 2025 г. «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период до 2032 года (актуализация на 2026 год) до 2042 года».

2.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

2.3. ПЛАС разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Сосновоборского городского округа, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо-, и водоснабжения, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Сосновоборского городского округа (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

2.4. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, тепловые пункты), системы теплопотребления.

2.5. В настоящем ПЛАС под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

2.6. Целями ПЛАС являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.7. Задачами ПЛАС являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально - техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

2.8. В соответствии с пп. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, 
а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также 
организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения 
(в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

2.9. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

2.10. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

2.11. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации Сосновоборского городского округа;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Сосновоборского городского округа;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения Сосновоборского городского округа;

г) в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения Сосновоборского городского округа;

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории Сосновоборского городского округа.

2.12. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа по жилищно-коммунальному комплексу.

3. Климат и административное деление Сосновоборского

городского округа

3.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию

тепловых сетей

Сосновоборский городской округ Ленинградской области относится к зоне умеренного климата, переходного от океанического к континентальному, с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом.

Основной особенностью климата здесь является непостоянство погоды, обусловленное частой сменой воздушных масс, которые, в зависимости от района формирования, подразделяются на морские, континентальные и арктические. Морские воздушные массы поступают с запада, юго-запада или северо-запада при перемещении через северо-западные районы России атлантических циклонов. Циклоны приносят пасмурную, ветреную погоду и осадки. Зимой они являются причиной резких потеплений, а летом, наоборот, несут прохладу. С востока, юга или юго-востока входит сухой континентальный воздух. В антициклонах, сформировавшихся в этих воздушных массах, устанавливается малооблачная и сухая погода, летом жаркая, а зимой холодная.

Вторжения арктических воздушных масс сопровождаются наступлением ясной погоды и резким понижением температуры воздуха. В областях повышенного давления, сформировавшихся в этих воздушных массах, даже летом наблюдаются заморозки, а зимой – наиболее сильные морозы. Разнообразие синоптических процессов и частая смена воздушных масс являются причиной больших междусуточных колебаний метеопараметров. Перепады температуры воздуха, обусловленные сменой воздушных масс, могут значительно превышать амплитуду суточных колебаний и нередко достигают ± 10° и более.

Кроме резких изменений погоды, которые сами по себе являются неблагоприятными факторами, на территории Сосновоборского городского округа наблюдаются практически все опасные метеорологические явления: сильные ветры, в т.ч. шквалы, снегопады и метели, гололед, туман, сильные морозы и жара, кратковременные интенсивные ливни и продолжительные дожди, грозы, град, лесные пожары, засуха и наводнения.

Климатическая характеристика приведена в таблице:

Среднемесячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,8 | -5,2 | -2,3 | 3,1 | 9,7 | 13,4 | 17,6 | 16,8 | 12,9 | 6,4 | 2,4 | -2 | 5,6 |

3.2. Административное деление и население Сосновоборского городского округа

Сосновоборский городской округ — муниципальное образование, расположенное на юго-западе Ленинградской области, на берегу Копорской губы Финского залива в 35 км к западу от границы города федерального значения Санкт-Петербург.

В состав территории Сосновоборского городского округа входит один населенный пункт – город Сосновый Бор, который служит административным центром. Бывшие отдельные населенные пункты Старое Калище, Липово, Ракопежи, Смольнинский, Ручьи, Устье в настоящее время являются микрорайонами города.

Общая площадь территории Сосновоборского городского округа -8841,52 га, из них:

•	земли населенных пунктов - 8050,05 га;

•	земли лесного фонда -788,72 га;

•	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 2,75 га.

Северная планировочная часть города Сосновый Бор является основным селитебным районом города.

Южная планировочная часть города представляет собой основную промышленную зону, в которой расположены главные производственные и научно-производственные площадки.

Численность населения Сосновоборского городского округа (по данным на 01.01.2025г.) – 64,251 тыс. чел.

В Сосновоборском городском округе осуществляется строительство объектов жилищного, социального и инженерного назначения.

ЖКХ Сосновоборского городского округа представляет собой сложный и взаимосвязанный инженерно-технический и социально-хозяйственный комплекс.

# 4. Характеристика источников теплоснабжения и

# тепловых сетей Сосновоборского городского округа

Постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 10.04.2015 № 1101 статус единой теплоснабжающей организации присвоен филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и СМУП «ТСП».

Теплоснабжение потребителей городской зоны и промзоны-1 осуществляется от трех источников тепла: бойлерной районного теплоснабжения (БРТ, базовый источник) и городские котельные СМУП «ТСП» и ООО «ТСП» (резервно-пиковый источник теплоснабжения), работающих на общую тепловую сеть.

Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории

Сосновоборского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бойлерная районного теплоснабжения (БРТ) | г. Сосновый Бор, промзона | 165/700С | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» |
| 2. | Котельная | г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 | 150/700С | СМУП «ТСП», ООО «ТСП» |

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» является базовым источником тепловой энергии для потребителей Сосновоборского городского округа. Установленная тепловая мощность Ленинградской АЭС распределяется следующим образом: новые энергоблоки № 5, № 6 Ленинградской АЭС по 250 Гкал/час, энергоблоки № 3, № 4 Ленинградской АЭС – по 150 Гкал/час.

Котельная СМУП «ТСП» включается в параллельную работу с БРТ в пиковом режиме и в периоды ремонта энергоблоков Ленинградской АЭС, а также в период понижения температуры наружного воздуха и усиления скорости ветра в зимний период. Кроме того, паровая часть котельной круглогодично обеспечивает паром питательные деаэраторы, мазутное хозяйство № 1, а также в межотопительный период во время ремонта БРТ до 30 суток в году для обеспечения горячего водоснабжения потребителей Сосновоборского городского округа. Номинальная мощность котельной СМУП «ТСП» - 119,5 Гкал/час.

Котельная ООО «ТСП» с установленной мощностью 100 Гкал/ч присоединена к коллекторам СМУП «ТСП» и обеспечивает производство тепловой энергии в пиковых режимах и в период ремонтов БРТ.

Состав основного оборудования СМУП «ТСП» и ООО «ТСП»

| Наименование котельной | Тип котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Система ТС | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СМУП "ТСП" | ДКВР 10/13 №2 | 6,5 | Основное – газ, резервное - мазут | 1967 | открытая | на консервации, в процессе вывода из эксплуатации |
|  | ДКВР 10/13 №3 | 6,5 |  | 2016, после кап. ремонта |  | в рабочем состоянии |
|  | ДКВР 10/13 №4 | 6,5 |  | 2020 |  | в рабочем состоянии |
|  | ПТВМ-50-4 №3 | 50 |  | 1974 |  | в рабочем состоянии |
|  | ПТВМ-50-4 №4 | 50 |  | 1974 |  | выведен в капитальный ремонт |
| Котельная ООО "ТСП" | Novotherm 58-150 | 50 |  | 2021 |  | в рабочем состоянии |
|  | Novotherm 58-150 | 50 |  | 2021 |  | в рабочем состоянии |

Располагаемая мощность СМУП «ТСП» и ООО «ТСП»

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Количество котлов, шт | Марка котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СМУП «ТСП» | 119,5 | 63,5 | 5 | ДКВР 10/13 №2 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №3 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 №4 |
|  |  |  |  | ПТВМ-50-4 №3 |
|  |  |  |  | ПТВМ-50-4 №4 |
| Котельная ООО "ТСП" | 100 | 100 | 2 | Novotherm 58-150 |
|  |  |  |  | Novotherm 58-150 |

Состав основного оборудования Ленинградской АЭС

и располагаемая мощность

| Энергоблок | Тип реактора | Дата ввода в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Установленная электр. мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоблок №3 | РБМК-1000 | 07.12.1979 | 150 | 1000 |
| Энергоблок №4 | РБМК-1000 | 09.12.1981 | 150 | 1000 |
| Энергоблок №5 | ВВЭР-1200/491 | 29.10.2018 | 250 | 1187 |
| Энергоблок №6 | ВВЭР-1200/491 | 22.03.2021 | 250 | 1187 |

Тепловые сети, находящиеся в собственности Ленинградской АЭС, протяженностью 45,99 км. в двухтрубном исчислении, переданы в аренду ООО «АТЭС-Сосновый Бор».

| Сводная таблица протяженности тепловых сетей, находящихся на балансе СМУП "ТСП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон | 25 | 38 | 48 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 1020 |  |
| 1 |  |  |  | 72,00 | 91,00 | 344,10 | 343,70 |  | 57,00 | 299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,80 |
| 2 |  | 14,00 | 77,00 | 759,00 | 781,00 | 629,00 | 697,70 | 68,00 | 908,00 | 186,00 | 48,00 |  |  | 358,00 |  |  |  |  | 4525,70 |
| 3 |  |  | 144,00 | 503,10 | 761,00 | 384,00 | 912,00 | 267,00 | 445,00 | 454,00 | 111,00 | 309,00 |  | 643,00 |  |  |  |  | 4933,10 |
| 4,4а |  |  | 184,20 | 441,00 | 695,80 | 941,10 | 1015,90 | 1466,40 | 1068,00 | 1058,90 | 985,10 | 67,00 |  | 903,00 |  |  |  |  | 8826,40 |
| 6 | 108,00 |  | 53,00 | 664,80 | 639,00 | 394,00 | 1479,00 | 332,70 | 191,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  | 4111,50 |
| 7 |  |  |  | 178,70 | 849,40 | 861,65 | 183,90 | 366,15 | 469,00 | 617,30 | 446,00 |  |  |  | 824,00 |  |  |  | 4796,10 |
| 7а |  |  |  | 655,00 | 381,10 | 176,00 | 177,20 |  | 105,00 | 45,00 |  | 720,00 |  | 17,00 | 1294,00 |  |  |  | 3570,30 |
| 8 |  | 0,00 | 279,00 | 875,00 | 804,10 | 699,40 | 568,10 | 508,60 | 378,10 | 50,60 |  | 548,90 |  | 779,30 |  |  |  |  | 5491,10 |
| 9 |  |  | 262,00 | 114,00 | 791,00 | 980,00 | 669,00 | 995,00 | 1011,10 | 484,00 | 124,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5430,10 |
| 10а |  |  | 301,80 | 927,90 | 730,00 | 1064,40 | 758,20 | 528,50 | 895,00 | 438,50 | 72,00 | 301,50 | 99,90 |  |  |  | 589,00 |  | 6706,70 |
| 10б |  |  | 56,00 | 482,40 | 268,00 | 616,80 | 559,00 | 268,40 | 426,00 | 1098,00 | 641,10 |  |  |  |  | 17,50 | 630,00 |  | 5063,20 |
| 13 |  |  | 20,00 | 80,00 | 326,00 | 532,00 | 322,00 | 451,00 | 672,00 |  |  | 598,00 |  |  | 864,00 |  |  |  | 3865,00 |
| 14 |  |  |  | 137,00 | 85,00 | 131,00 | 250,00 |  | 83,00 |  |  | 1669,00 |  |  |  |  |  |  | 2355,00 |
| 15 |  |  |  | 48,00 | 166,00 | 417,60 | 384,50 | 601,60 | 84,00 |  |  | 1136,00 |  |  |  |  |  |  | 2837,70 |
| 16, в т.ч. Рантала |  |  |  | 47,00 |  | 90,20 | 152,56 | 58,23 | 78,48 | 73,74 |  |  |  |  |  |  | 462,00 |  | 962,21 |
| Мира 3,5,8,9 |  |  |  | 0,00 | 32,00 | 497,00 | 168,00 |  | 153,00 | 0,00 | 122,00 |  |  |  |  |  |  |  | 972,00 |
| ЖК "ЗАРЕЧЬЕ" |  |  |  |  | 20,80 |  | 26,10 | 53,90 | 77,30 | 25,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,30 |
| ОТ ТК-1b до "ВОДОКАНАЛА" |  | 19,50 |  | 515,65 | 19,50 | 183,50 | 121,60 |  | 65,60 | 823,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1748,65 |
| От зд. 720 до ТК-5 "Город-1" |  |  |  | 9,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 21,50 |  | 28,50 | 1175,00 |  | 1244,00 |
| От зд. 720 до ТК-44 |  |  |  | 8,50 |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3413,00 |  | 3429,00 |
| Зд. "Спецтранса" |  |  |  | 0,00 | 5,00 |  | 279,50 | 163,30 | 29,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,30 |
| От ТК-73 до ЖСТ "НОРМА" | 34,60 |  | 77,00 | 128,00 | 90,00 | 160,00 | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,60 |
| База бывшего ОРСа |  | 4,00 | 134,80 | 262,70 | 85,00 | 464,00 |  | 531,70 | 435,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1918,00 |
| Трубопроводы от котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,30 |  | 79,00 |  |  | 297,30 |
| Трубопроводы котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,60 |  |  |  | 398,60 |
| От ТП 4 до Т (сети промзоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 270,00 |  |  | 2597,00 |  |  |  |  | 2967,00 |
| ПРОЧИЕ: ПРОМЗОНА, в/ч |  |  |  |  |  |  | 167,80 | 127,00 |  | 603,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,00 |
| Магистральный Ду1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6585,00 | 6585,00 |
| ИТОГО теплосети в 2тр.исч. | 142,60 | 37,50 | 1588,80 | 6908,75 | 7620,70 | 9565,75 | 9349,26 | 6787,48 | 7631,88 | 6356,74 | 2819,20 | 5599,40 | 99,90 | 5537,10 | 3380,60 | 125,00 | 6269,00 | 6585,00 | 86404,66 |
| Паропровод |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 845,00 | 426,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1771,00 |
| Итого сети без паропровода в 1тр.исч. | 285,20 | 75,00 | 3177,60 | 13817,50 | 15241,40 | 19131,50 | 18698,52 | 13574,96 | 15263,76 | 12713,48 | 5638,40 | 11198,80 | 199,80 | 11074,20 | 6761,20 | 250,00 | 12538,00 | 13170,00 | 172809,32 |
| Итого сети с паропроводом в 1 тр.исч. | 285,20 | 75,00 | 3177,60 | 13817,50 | 15241,40 | 19631,50 | 18698,52 | 13574,96 | 16108,76 | 13139,48 | 5638,40 | 11198,80 | 199,80 | 11074,20 | 6761,20 | 250,00 | 12538,00 | 13170,00 | 174580,32 |
| Итого сети с паропроводом в 2 тр.исч. | 142,60 | 37,50 | 1588,80 | 6908,75 | 7620,70 | 9815,75 | 9349,26 | 6787,48 | 8054,38 | 6569,74 | 2819,20 | 5599,40 | 99,90 | 5537,10 | 3380,60 | 125,00 | 6269,00 | 6585,00 | 87290,16 |
| Объем т.сетей | 0,13993 | 0,08502 | 5,05119 | 27,1168 | 58,626 | 96,1167 | 146,783 | 166,505 | 269,596 | 399,203 | 276,634 | 791,195 | 19,2133 | 1390,92 | 1326,89 | 70,65 | 4822,74 | 10338,5 | 20205,91307 |
| Материальная характеристика, кв.м | 7,13 | 2,85 | 152,525 | 787,598 | 1158,35 | 1747,2 | 2019,44 | 1805,47 | 2561,29 | 2877,55 | 1539,28 | 3639,61 | 75,3246 | 4717,61 | 3583,44 | 157,5 | 9027,36 | 13433,4 | 49292,92 |

В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 05.07.2024 № 1630 «О признании объекта недвижимого имущества бесхозяйной вещью» объекты недвижимого имущества:

- участок тепловой сети от ТК-6/7,7/7 до ж/д № 18 по ул. Парковая в г. Сосновый Бор Ленинградской области;

- участок тепловой сети от ТК-15/7А до ж/д № 19, 21 по ул. Парковая в г. Сосновый Бор Ленинградской области признаны бесхозяйными и переданы в установленном законом порядке в СМУП «ТСП», закрепив на праве хозяйственного ведения.

# 5. Характеристика потребителей тепловой энергии

# Сосновоборского городского округа

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 категории | 2 категории | 3 категории |
| 1. | БРТ Ленинградской АЭС, Промзона | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» является теплоснабжающей и теплосетевой организацией, осуществляющей продажу тепловой энергии СМУП «ТСП», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и промышленным потребителям промзоны-2. |  |  |
| 2. | Котельная СМУП «ТСП», Копорское шоссе, 10 | 152 | 452 | 73 |
| 3. | Котельная ООО «ТСП», Копорское шоссе, 10 | Эксплуатация и обслуживание котельной ООО «ТСП» осуществляется СМУП «ТСП» в рамках договора от 27.12.2024 № ЭТО/2025 «На оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельного оборудования здания 1 котельной, расположенной в г. Сосновый Бор» |  |  |

# 6. Распределение тепловой нагрузки по

# Сосновоборскому городскому округу

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Тепловые нагрузки Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | ИТОГО |
| 1. | БРТ Ленинградской АЭС, Промзона | 209,37 | 25,81 | 235,18 |
| 2. | Котельная СМУП «ТСП», Копорское шоссе, 10 | 242,036 | 125 | 367,036 |
| 3. | Котельная ООО «ТСП», Копорское шоссе, 10 |  |  |  |

# 7. Сетевые организации, связанные с

# функционированием системы теплоснабжения

# на территории Сосновоборского городского округа

| Котельная | Эксплуатирующая организация | Описание точки присоединения |  | Гарантированный объем подачи ЭР | Организация-поставщик ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная | СМУП «ТСП» | водоснабжение | Глухие врезки на магистральном водопроводе в районе КПП в сторону городской котельной: 1. Водовод № 1 Ø 300мм; 2. Водовод № 8 Ø 300 мм; 3. Водовод № 9 Ø 400 мм. | 310033 м3/год | ООО «ВОДОКАНАЛ» |
|  |  | газоснабжение | Задвижка 3КЛ-16 Ø 250 мм на газопроводе высокого давления в сторону городской котельной | 2650000 м3/год | ООО «Газпром межрегионгаз Санкт- Петербург» |

| Котельная | Эксплуатирующая организация | Описание точки присоединения | Категория надежности электроснабжения котельной | Источник питания, высоковольтный 35-110кВ(ПС 35-110 кВ), питающая линия ВЛ-6-10кВ | Присоединенная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная | СМУП «ТСП» | АО «ЛОЭСК» Низковольтные вводы трансформаторов Т-1, Т-2 в ТП ГК-1; Низковольтные вводы трансформаторов Т-1, Т-2 в ТП ГК-2; Наконечники отходящих кабелей в яч. 4,13 РП-2 | II(2) | ПС 333-110/10, Ф26, 21 | 4573,3 |

# В связи с присвоенной категорией надежности II(2) в котельной СМУП «ТСП» отсутствует резервный источник снабжения электроэнергией (РИСЭ).

# На территории Сосновоборского городского округа деятельность по водоподготовке осуществляет филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Сосновый Бор (далее – филиал «АТЭС-Сосновый Бор»). Забор воды осуществляется на двух комплексах водозаборных сооружений из поверхностного источника (категория надежности электроснабжения – I(1)), один из которых расположен на реке Систа (территория Копорского сельского поселения – основной источник водоснабжения) включающий в себя две насосные станции первого подъема и второй источник водоснабжения, расположенный на реке Коваши (центральная часть г. Сосновый Бор – дополнительный источник водоснабжения) и включает в себя одну насосную станцию первого подъема. Очистка воды осуществляется на станциях водоподготовки (фильтровально-очистные сооружения, далее – ФОС), две из которых (ФОС-2, ФОС-3) осуществляют водоподготовку исходной воды из р. Систа одна (ФОС-1) из р. Коваши.

# Резервным источником снабжения электроэнергией являются резервные дизельные электростанции РДЭС в количестве 3 единиц мощностью 1 мегаватт каждая.

# На основании договора с филиалом «АТЭС-Сосновый Бор» ООО «Водоканал» осуществляет транзитную деятельность по холодному водоснабжению (транспортировка и подача питьевой воды абонентам).

# 8. Границы балансовой и эксплуатационной

# ответственности между сетевой организацией

# и СМУП «ТСП»

| Наименование сетевой организации | Границы балансовой и эксплуатационной ответственности |
| --- | --- |
| Филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисеппе | По задвижке Ø273 мм№ 26, расположенной на газопроводе высокого давления 2-ой категории Ø273 мм; По задвижке Ø325 мм, расположенной на газопроводе высокого давления 2-ой категории Ø325 мм перед ГРП; По крану AVK Ø325 мм, расположенному на газопроводе высокого давления 2-ой категории Ø325 мм. |
| АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» «Западные электрические сети» | Высоковольтные выводы трансформаторов Т-1, Т-2 в ТП ГК-1 – низковольтные выводы трансформаторов Т-1, Т-2 в ТП ГК-1; Наконечники питающего кабеля на контактах выключателя нагрузки в РУ-10кВ ТП ГК-2 – низковольтные выводы трансформаторов Т-1, Т-2 в ТП ГК-2; Наконечники отходящих кабелей в яч. 7.8 РП-2 |
| ООО «ВОДОКАНАЛ» | Последние фланцы задвижек в здании городской котельной на водоводе № 8 ду 300, водоводе № 9 – ду 400, водоводе № 1 – ду 300 |

# 9. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее

# опасных по последствиям аварий, а также источники

# (места) их возникновения

Не подлежит опубликованию в соответствии с п. 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234.

10. Количество сил и средств, используемых для локализации

и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

10.1. Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в теплоснабжающих и теплосетевых организациях сформированы аварийно-восстановительные бригады.

10.2. Имеется достаточное количество технических средств, материалов, инструментов и инвентаря, предназначенных для предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с приказом Госстроя от 05.09.2000 № 200 «Об утверждении нормативов и методических указаний по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей».

10.3. Для обеспечения выполнения ремонтных работ с использованием специальной техники дополнительно заключен договор №9-К/У/2018 «На оказание услуг по аренде спецтехники и автотранспорта с экипажем по заявкам заказчика».

10.4. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций - 1 час.

Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций;

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

10.5. Состав аварийно-ремонтных бригад для проведения аварийно-восстановительных работ, перечень техники и оборудования:

| 3 (три) бригады (СМУП «ТСП») |  |
| --- | --- |
| Инженер АСУ | 1 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 8 |
| Электрогазосварщик | 3 |
| Водитель автомобиля | 1 |
| Машинист экскаватора | 1 |
| Автомобиль Форд Транзит | 2 |
| Передвижная мастерская 3034L6 | 1 |
| ГАЗ-А24R32 | 1 |
| Экскаватор Hyundai R180 W-95 | 1 |
| Экскаватор-погрузчик МСУ 1200-0202 | 1 |
| Агрегат сварочный WG 400 PS/EL-BC в составе двигатель Perkins-404C 22G | 1 |
| Электровентилятор FS 3000 СП | 2 |
| Мотопомпа | 1 |
| Погружной электронасос – 550 л/мин | 1 |
| Бензорез STIHL TS-800 (абразивно-отрезное устройство 5,0 кВт (400 мм)) | 1 |
| Состав аварийно-восстановительных бригад Ленинградской АЭС |  |
| Инженер 1 категории | 5 |
| Мастер | 3 |
| Слесарь | 16 |

10.6. Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения СМУП «ТСП» приведен в таблице:

| № п/п | Наименование оборудования, материалов и запасных частей | Ед. изм. | Количество (ед.изм.) |
| --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | LADA-21214 | шт. | 1 |
| 2 | Экскаватор МСУ-1200 | шт. | 1 |
| 3 | ФОРД-ТРАНЗИТ | шт. | 1 |
| 4 | ФОРД-КУПАВА | шт. | 1 |
| 5 | ГАЗ-3034L-6 | шт. | 1 |
| 6 | ГАЗ А32-R-32 | шт. | 1 |
| 7 | Бензогенераторы суммарной мощностью 87,1 кВт. | шт. | 5 |
| 8 | Трактор 30CI 121 L | шт. | 1 |
| 9 | Трактор Беларусь 82,1 | шт. | 1 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Трубы стальные d 25 мм | м | 6 |
| 2 | Трубы стальные d 38 мм | м | 6 |
| 3 | Трубы стальные d 45 мм | м | 16 |
| 4 | Трубы стальные d 57 мм | м | 68 |
| 5 | Трубы стальные d 76 мм | м | 74 |
| 6 | Трубы стальные d 89 мм | м | 88 |
| 7 | Трубы стальные d 108 мм | м | 89 |
| 8 | Трубы стальные d 133 мм | м | 64 |
| 9 | Трубы стальные d 159 мм | м | 72 |
| 10 | Трубы стальные d 219 мм | м | 38 |
| 11 | Трубы стальные d 273 мм | м | 15 |
| 12 | Трубы стальные d 325 мм | м | 33 |
| 13 | Трубы стальные d 377 мм | м | 6 |
| 14 | Трубы стальные d 426 мм | м | 33 |
| 15 | Трубы стальные d 530 мм | м | 20 |
| 16 | Трубы стальные d 630 мм | м | 6 |
| 17 | Трубы стальные d 720 мм | м | 36 |
| 18 | Трубы стальные d 1020 мм | м | 39 |
| 19 | Болты с гайками М12-М30 | кг | по 10 каждого диаметра |
| 20 | Отводы крутозагнутые d50-400 мм | шт | по 4 каждого диаметра |
| 21 | Вентили d 40 мм | шт | 1 |
| 22 | Вентили d 50 мм | шт | 1 |
| 23 | Вентили d 65 мм | шт | 1 |
| 24 | Вентили d 80 мм | шт | 2 |
| 25 | Вентили d 100 мм | шт | 2 |
| 26 | Вентили d 125 мм | шт | 1 |
| 27 | Вентили d 150 мм | шт | 1 |
| 28 | Вентили d 200 мм | шт | 1 |
| 29 | Задвижки стальные d 40 мм | шт | 1 |
| 30 | Задвижки стальные d 50 мм | шт | 3 |
| 31 | Задвижки стальные d 65 мм | шт | 1 |
| 32 | Задвижки стальные d 70 мм | шт | 1 |
| 33 | Задвижки стальные d 80 мм | шт | 5 |
| 34 | Задвижки стальные d 100 мм | шт | 2 |
| 35 | Задвижки стальные d 125 мм | шт | 1 |
| 36 | Задвижки стальные d 150 мм | шт | 1 |
| 37 | Задвижки стальные d 200 мм | шт | 1 |
| 38 | Задвижки стальные d 250 мм | шт | 1 |
| 39 | Задвижки стальные d 300 мм | шт | 1 |
| 40 | Задвижки стальные d 400 мм | шт | 1 |
| 41 | Задвижки стальные d 500 мм | шт | 1 |
| 42 | Задвижки стальные d 1000 мм | шт | 1 |
| 43 | Фланцы стальные на каждую единицу запасной фланцевой арматуры 50-250 | пара | по 1 каждого диаметра |
| 44 | Набивка сальниковая асбестовая | кг | 25 |
| 45 | Резина термостойкая | кг | 30 |
| 46 | Паронит листовой | кг | 10 |
| 47 | Лен | кг | 1 |
| 48 | Сталь полосовая | кг | 10 |
| 49 | Сталь круглая | кг | 10 |
| 50 | Сталь листовая | кг | 25 |
| 51 | Тавот (солидол) | кг | 5 |
| 52 | Масло машинное (автол) | кг | 5 |
| 53 | Кислород | баллоны | 4 |
| 54 | Ацетилен | баллоны | 4 |
| 55 | Лесоматериал крепежный | м3 | 1 |
| 56 | Гвозди | кг | 5 |
| 57 | Тепловая изоляция на трубопровод d 57 мм |  | 1,9 |
| 58 | Тепловая изоляция на трубопровод d 76 мм |  | 2,2 |
| 59 | Тепловая изоляция на трубопровод d 89 мм |  | 2,2 |
| 60 | Тепловая изоляция на трубопровод d 108 мм |  | 2,45 |
| 61 | Тепловая изоляция на трубопровод d 125 мм |  | 2,45 |
| 62 | Тепловая изоляция на трубопровод d 159 мм |  | 3,35 |
| 63 | Тепловая изоляция на трубопровод d 219 мм |  | 4,25 |
| 64 | Тепловая изоляция на трубопровод d 273 мм |  | 6,2 |
| 65 | Тепловая изоляция на трубопровод d 325 мм |  | 7,1 |
| 66 | Тепловая изоляция на трубопровод d 377 мм |  | 7,95 |
| 67 | Тепловая изоляция на трубопровод d 426 мм |  | 10,6 |
| 68 | Тепловая изоляция на трубопровод d 530 мм |  | 12,6 |
| 69 | Тепловая изоляция на трубопровод d 630 мм |  | 12,6 |
| 70 | Тепловая изоляция на трубопровод d 720 мм |  | 22,5 |
| 71 | Тепловая изоляция на трубопровод d 1020 мм |  | 25,7 |

10.7. Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения БРТ Ленинградской АЭС приведен в таблице:

| № п/п | Наименование оборудования, материалов и запасных частей | Ед. изм. | Количество (ед.изм.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос (ГНОМ 16-16) | шт | 2 |
| 2 | Насос (Родничок БВ-0, 12-63-У) | шт | 3 |
| 3 | Турбонасос Н2 | шт | 5 |
| 4 | Насос (AL-KO 3000 Combi) | шт | 2 |
| 5 | Эл. кабель (удлинитель) | шт | 5 |
| 6 | Шланги | шт | 8 |
| 7 | Переходники | шт | 15 |
| 8 | Хомуты | шт | 55 |
| 9 | Фонарь | шт | 5 |
| 10 | Набор слесарного инструмента | комплект | 2 |
| 11 | ГДЗК-У | шт | 18 |
| 12 | Мотопомпа «Honda CX160» | шт | 1 |
| 13 | Бензоэлектрогенератор «Чемпион GG6500» | шт | 1 |

10.8. Сведения об аварийно-восстановительных формированиях (АВФ), предназначенных для аварийно-восстановительных работ на объектах жизнедеятельности населения на территории Сосновоборского городского округа:

| АВФ электроснабжения |  |  | АВФ газоснабжения |  |  | АВФ водоснабжения и канализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  | Количество |  |  | Количество |  |  |
| бригад и групп (ед.) | техники (ед.) | личный состав (чел.) | бригад и групп (ед.) | техники (ед.) | личный состав (чел.) | бригад и групп (ед.) | техники (ед.) | личный состав (чел.) |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 28 |

11. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и

средств, а также организаций, функционирующих в системах

теплоснабжения

11.1. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварийных ситуаций на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место производства работ по устранению аварийных ситуаций необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до дежурного единой дежурно - диспетчерской службы Сосновоборского городского округа (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

11.2. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с управляющими организациями, товариществами собственников жилья (далее - исполнителями коммунальных услуг) и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

11.3. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

11.4. Организация управления ликвидацией аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного взаимодействия являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях аварийной ситуации;

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

11.5. Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

О причинах возникновения аварийных ситуаций, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ теплоснабжающей (теплосетевой) организации информирует оперативного дежурного ЕДДС не позднее 10 минут с момента аварийной ситуации, и заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу администрации Сосновоборского городского округа.

Оперативный дежурный ЕДДС сообщает об аварийной ситуации в ЕДДС Правительства Ленинградской области.

О сложившейся обстановке администрация Сосновоборского городского округа информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Сосновоборского городского округа в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, дежурному ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

11.6. Перечень оперативных дежурных служб на территории Сосновоборского городского округа:

| № п/п | Наименование организации | Адрес размещения | Телефон АДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕДДС администрации Сосновоборского городского округа | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46 | 8(81369)2-10-24 |
| 2. | СМУП «ТСП» | г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 | 8(81369)2-26-90 |
| 3. | Филиала «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» | г. Сосновый Бор, Промзона | 8(81369)5-11-19 |
| 4. | ООО «ВОДОКАНАЛ» | г. Сосновый Бор, ул. Устьинская, д. 6 | 8(81369)4-36-96 |
| 5. | ООО «АТЭС-Сосновый Бор» | г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 22 | 8(81369)7-31-31, доб. 201 |
| 6. | АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 13а | 04, 8(81369)2-26-33 |
| 7. | Филиала АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» «Западные электрические сети | г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 22 | 8(81369)2-25-72 |
| 8. | 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по ЛО | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 1 | 01, 8(81369)2-27-69 |
| 9. | Скорая медицинская помощь | г. Сосновый Бор, Больничный городок, 3/13 | 03, 8(81369)6-44-28 |
| 10. | ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 66 | 8(81369)4-29-69, 8(81369)4-29-65 |
| 11. | АО «АЭН» | г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 9а | 8(81369)2-66-66 |
| 12. | ООО «Сити Сервис» | г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 18 | 8(81369)2-24-25 |
| 13. | ООО «РИТЦ» | г. Сосновый Бор, Вокзальный проезд, д. 1 оф. 7 | 8(81369)2-24-25 |
| 14. | ООО «Сити Девелопмент Групп» | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 6а, пом. 2 | 8(81369)2-24-25 |
| 15. | ООО «ПЛЮС» | г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 9а | 8(81369)2-66-66 |
| 16. | ООО «СОУЛ ХОУМ ГРУПП» | г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, л. 10 оф. 51/1 | 8-931-970-28-98 |
| 17. | ООО «ТЕХНИК» | г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 18 | 8(81369)2-24-25 |
| 18. | ООО «ДОМУС» | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 36, пом. 45 | 8-931-979-36-55 |
| 19. | ООО «КВАРТАЛ СБ» | г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 32 оф. 6 | 8-981-692-59-54 |

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

при возникновении аварии на сетях теплоснабжения

в зоне ответственности СМУП «ТСП»

Аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций

ЕДДС администрации Сосновоборского городского округа

ДДС Правительства Ленинградской области

АДС СМУП «ТСП»

Начальник смены

Зам. главного инженера

Начальник ТСЦ

Начальник ЦТС (зам. начальника ЦТС)

Начальник участка по эксплуатации ТС

Начальник ТС

Начальник УРО

Главный инженер СМУП «ТСП»

Ведущий инженер по техническому надзору

Начальник участка по ремонту ТС

СЗУ Ростехнадзора

Начальник участка ОМТ

Начальник УКРТ

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

при возникновении аварий на магистральном трубопроводе

т/сети от здания БРТ ЛАС до здания № 720

или полной остановки БРТ ЛАС

ЕДДС администрации Сосновоборского городского округа

ДДС Правительства Ленинградской области

Начальник смены БРТ ЛАС

АДС управляющих организаций, потребители ТЭ промзоны

АДС СМУП «ТСП»

Начальник смены

Зам. главного инженера

Начальник ТСЦ

Ответственный дежурный ИТР (по графику)

Зам. главного инженера-начальник ЦТС (зам. начальника ЦТС)

Директор СМУП «ТСП»

Генеральный директор ООО «ТСП»

Начальник УОМТ

Главный инженер СМУП «ТСП»

Начальник УРО

Начальник УТС

Начальник УРТС

Начальник УЭТС

12. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий

аварийных ситуаций

12.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизация ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

12.2. При ликвидации аварий требуется четкая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

12.3. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС действий обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

12.4. В системе теплоснабжения Сосновоборского городского округа настоящим ПЛАС определены ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |  |  | Контактный телефон, e-mail |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Сосновоборского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Иванов Александр Валерьевич | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу |  |  |  |  |
| 2. | Кобзев Антон Александрович | Председатель комитета по управлению ЖКХ |  |  |  |  |
| 3. | Рахматов Андрей Юрьевич | Заместитель главы администрации по безопасности |  |  |  |  |
| 4. | Коршунов Николай Валерьевич (оперативные дежурные) | Начальник оперативно-дежурной службы (ЕДДС) |  |  | +7-81369-2-10-24, eddsglav@sbor.ru |  |
| Ленинградская АЭС (БРТ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Миханько Александр Александрович | Заместитель главного инженера по инженерной подготовке Ленинградской АЭС |  |  |  |  |
| 2. | Кочеров Олег Александрович | Заместитель начальника турбинного цеха по БРТ Ленинградской АЭС |  |  |  |  |
| СМУП «ТСП» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цедилин Валерий Владимирович | Директор |  |  |  |  |
| 2. | Евдокимов Александр Олегович | Главный инженер |  |  |  |  |
| ООО «ТСП» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воробьев Василий Семенович | Генеральный директор |  |  |  |  |
| ООО «ГРАНД» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Никитин Олег Терентьевич | Генеральный директор |  |  |  |  |
| ООО «СМЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зиганшин Альберт Римович | Главный инженер |  |  |  |  |
| Филиал ООО «АТЭС-Сосновый Бор» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подрядчиков Дмитрий Анатольевич | Генеральный директор |  |  |  |  |
| ООО «ВОДОКАНАЛ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подселихин Константин Александрович | Генеральный директор |  |  |  |  |
| ООО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» «Западные электрические сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Иванов Геннадий Валерьевич | Начальника РЭС г. Сосновый Бор |  |  |  |  |
| АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Кингисеппе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Орлов Владимир Петрович | Начальник Сосновоборского ГЭУ |  |  |  |  |
| Управляющие организации ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» (104 МКД) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Храмов Юрий Николаевич | Главный инженер |  |  |  |  |
| АО «АЭН» (131 МКД); ООО «ПЛЮС» (3 МКД) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кожин Павел Николаевич | Технический директор |  |  |  |  |
| ООО «Сити Сервис» (48 МКД), ООО «РИТЦ» (2 МКД) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оленберг Владимир Карлович | Главный инженер |  |  |  |  |
| ООО «Сити Девелопмент Групп» (1 МКД) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оленберг Владимир Карлович | Главный инженер |  |  |  |  |
| ООО «ДОМУС» (13 МКД) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лоенко Сергей Владимирович | Инженер |  |  |  |  |
| 2. | Кнутов Евгений Владимирович | Технический директор |  |  |  |  |
| ООО «СОУЛ ХОУМ ГРУПП» (25 МКД) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Журавлев Игорь Владимирович | Начальник участка |  |  |  |  |
| ООО «ТЕХНИК» (3 МКД) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Блюдов Валерий Станиславович | Генеральный директор |  |  |  |  |
| ООО «КВАРТАЛ СБ» (3 МКД) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лоенко Сергей Владимирович | Теплотехник |  |  |  |  |
| ООО «ИНГРИД» (2 общежития МО РФ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лебедев Александр Александрович | Генеральный директор |  |  |  |  |
| ТСЖ «Союз 66» (ул. Ленинградская, д. 66) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лыков Николай Владимирович | Председатель правления |  |  |  |  |
| 2. | Чернышов Виталий Геннадьевич | Главный инженер ИП Ромащенко И.С. |  |  |  |  |
| ТСЖ «Лепесток» (пр. Героев, д. 46) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анисимова Любовь Михайловна | Председатель правления |  |  |  |  |
| СЖ «Липовский» (Липовский пр-д, д. 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Волков Антон Юрьевич | Председатель правления |  |  |  |  |
| Обслуживающие организации (социальная сфера) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование организации/ИП |  | Ответственные лица | Обслуживаемые объекты |  | Контактный телефон |
| 1. | ИП Макарчук А.В. |  | Макарчук Артемий Владимирович | ЦМСЧ-38 |  | 2-66-66 |
| 2. | ИП Ковалев |  | Эгипти Роман Эвальтович, Кучин Евгений Вячеславович | МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 9», МБДОУ «Детский сад № 5», АНОО «Сосновоборская частная школа», МБДОУ «Детский сад № 1", МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ «ЦРР № 19», СМБУК «ЦРЛ «Гармония», СКК «Малахит», МБОУДО «Ювента», МБОУ ДО «ЦРТ» |  |  |
| 3. | ООО «НОВЫЙ БЕРЕГ» |  | Уваров А.В. Дутов А.В. | МБОУ «СОШ № 1»; МБОУ «Лицей № 8» |  |  |
| 4. | ИП Ромащенко И.С. |  | Чернышов Виталий Геннадьевич | МБДОУ «Детский сад № 1», МАУК «ДК «Строитель», МАУК «ГКЦ «Арт-карусель», ГБОУ «Сосновоборская специальная школа» |  |  |
| 5. | ИП Уваров А.В. |  | Уваров А.В. Дутов А.В. | МБОУ «Гимназия № 5», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 6»; МБДОУ «Детский сад № 11»; МБДОУ «ЦРР № 2»; МБДОУ «Детский сад № 3»; МБДОУ «Детский сад № 9» |  |  |
| 6. | ИП Нагорный В.Е. |  | Нагорная Л.В. Усманов Т.Р. | ФГАОУ ВО «СПбГУ»; СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»; МБДОУ «Детский сад № 6»; МБУ ДО «СДШИ «Балтика»; МБОУ ДО «ДДТ»; МБУДО «СДШИ им. О.А. Кипренского»; МБДОУ «Детский сад № 4»; МБДОУ «ЦРР № 15»; МБОУ «СОШ № 7» |  |  |
| 7. | ООО «СанТехРешение» |  | Герус Андрей Александрович | МБОУ ДО «ДЮСШ» |  |  |

12.5.  Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей городского округа, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу.

12.6. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

13. Расчеты допустимого времени устранения технологических

нарушений

а) на объектах водоснабжения (в соответствии с п. 11.4 «СП 31.13330.2021 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84»)

| Диаметр труб, мм | Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 2 | более 2 |
| До 400 | 8 | 12 |
| Св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| Св. 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 12 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 10 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 12 | 8 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания); 24 часа (при наличии одного источника питания) |

г) на объектах газоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение газоснабжения | 24 часа |

Для устранения последствий аварийных ситуаций в СМУП «ТСП», Ленинградской АЭС, управляющих и ресурсоснабжающих организациях создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) устанавливаются ежегодно, приказом по предприятию.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты СМУП «ТСП»: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

14. Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций в

системе централизованного теплоснабжения

14.1. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

14.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

14.3. Принятию решения на ликвидацию аварийной ситуации предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

14.4. Управляющие организации при получении оповещения об аварийной ситуации определяют необходимость полного или возможность локального отключения системы отопления многоквартирного дома. В случае низких температур наружного воздуха и длительного срока ликвидации аварийной ситуации управляющей организацией, в целях предотвращения размораживания системы отопления, принимается решение о сбросе теплоносителя из системы.

14.5. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

14.6. К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

14.7. О причинах аварийной ситуации, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Сосновоборского городского округа через ЕДДС.

14.8. О сложившейся обстановке население информируется дежурным ЕДДС через систему оповещения и информирования, либо управляющими организациями путем размещения информации на информационных стендах в многоквартирных домах.

14.9. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосновоборского городского округа.

14.10. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосновоборского городского округа.

14.11. Порядок производства работ аварийными бригадами или оперативно-ремонтным персоналом ООО «ВОДОКАНАЛ»:

- производство аварийно-восстановительных работ на водоводах № 1, № 8, № 9 с целью устранения аварий, произошедших при их эксплуатации, осуществляются согласно МДК 3-02-2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

-ремонт аварийного участка водовода может быть начат после того, как аварийно-восстановительная бригада водопроводных сетей произведет отключение аварийного участка водовода, при условии оформления наряда в установленном порядке;

- при аварии на водоводе № 1, котельная СМУП «ТСП» питается холодным водоснабжением от водоводов № 8 и № 9;

- при аварии на водоводе № 8, котельная СМУП «ТСП» питается холодным водоснабжением от водоводов № 1 и № 9;

- при аварии на водоводе № 9, котельная СМУП «ТСП» питается холодным водоснабжением от водоводов № 1 и № 8;

- все аварийные переключения на водоводах выполняет аварийно-восстановительная бригада водопроводных сетей под непосредственным руководством начальника ВК сетей ООО «ВОДОКАНАЛ»;

- начальник ВК сетей ООО «ВОДОКАНАЛ» после окончания ремонтно-восстановительных работ дает команду о выводе аварийно-восстановительной бригады водопроводных сетей с места проведения ремонтных работ;

- по окончанию аварийно-восстановительных работ должны быть произведены необходимые восстановительные работы.

15. Формы, необходимые для регламентации документирования

процессов по устранению аварийных ситуаций в системе

централизованного теплоснабжения

15.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящий ПЛАС;

- нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Плана с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил;

- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

15.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетных режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

МАКЕТ

оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей

и проведении аварийно - восстановительных работ

ИНФОРМАЦИЯ

о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении аварийно-восстановительных

работ*_________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия (управляющей организации) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т.ч.: - здания и сооружения (в т.ч. жилые) - социально-значимые объекты - население - объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварийной ситуации, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники |  |
| 11 | Организация – исполнитель работ |  |
| 12 | Планируемые дата и время завершения работ |  |

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно-восстановительных работ.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей

1. Указания по ведению оперативных переговоров

1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельной должны автоматически фиксироваться на компьютере.

1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

2.Указания по ведению оперативных записей

2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

2.5. Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

- о факте технологического нарушения (аварии);

- о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

- о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях (гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.).

16. Состав и дислокация сил и средств

Не подлежит опубликованию в соответствии с п. 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234.

17. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение

безопасности населения (в случае если в результате аварий

на объекте   теплоснабжения может возникнуть

угроза безопасности населения)

17.1. Мероприятия по обеспечению безопасности населения проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей Сосновоборского городского округа и степени реальной опасности возникновения аварийных ситуаций. Первоочередными мерами обеспечения безопасности, являются меры по предупреждению аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

17.2. При получении сообщения об аварийной ситуации начальник смены/дежурный на объекте теплоснабжения обязан проинструктировать персонал о необходимых мерах по обеспечению безопасности до прибытия аварийной бригады.

17.3.  Начальник смены/дежурный на объекте теплоснабжения должен осуществлять следующие действия на месте аварии по обеспечению безопасности работающих:

- при вызове на объект других ведомственных служб действовать в соответствии с планом взаимодействия городских служб (организаций газового хозяйства, полиции, пожарной охраны, скорой помощи и др.) по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения;

- организовать ограждение и охрану места аварии с целью предотвращения проникновения посторонних лиц;

- принимать меры по обеспечению безопасности населения, близлежащих инженерных коммуникаций, а также гражданских объектов;

- оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим до прибытия скорой медицинской принимать меры по тушению возгораний до прибытия противопожарной службы.

17.4. Жителям, проживающим в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от общереспираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих 
в системах теплоснабжения Сосновоборскогог городского округа, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду 
и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации Сосновоборского городского округа.

17.5. В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 23.05.2022 № 992, для размещения населения Сосновоборского городского округа, пострадавшего при чрезвычайной ситуации, образован пункт временного размещений (ПВР), расположенным по адресу: ул. Космонавтов, д. 26 (на базе МАУК «Городской танцевальный центр», далее – МАУК «ГТЦ»), общей вместимостью – 50 человек.

Обязанности по формированию групп из числа сотрудников МАУК «ГТЦ» для организации приема, учета и размещения пострадавшего населения возложены на директора учреждения Хромченко Ю.Р., контактный телефон: 2-33-60.

18. Порядок организации материально-технического, инженерного

и финансового обеспечения операций по локализации

и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

18.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации Сосновоборского городского округа, в рамках подпрограммы 4 «Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств на 2014-2030 годы» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округа на 2014-2026 годы».

18.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

18.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование 
и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

18.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения.

Объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Сосновоборского городского округа утвержден постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 12.12.2024 № 3199 «Об утверждении Порядка создания резерва материальных ресурсов, а также номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

18.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сосновоборского городского округа (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией Сосновоборского городского округа (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем главы администрации Сосновоборского городского округа по жилищно-коммунальному комплексу (ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

18.6. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации 
и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сосновоборского городского округа в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации с территориальными противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

18.7. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сосновоборского городского округа, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

18.8. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются службой Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

19. Применение блока электронного моделирования

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Сосновоборского городского округа

19.1. Электронная (математическая) модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчёта внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчёт.

Моделирование аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования производилось с использованием электронной модели схемы теплоснабжения городского округа в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo.

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. ГИС Zulu – инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

При помощи ГИС создана карта муниципального образования, и на неё нанесены тепловые сети. ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теплоснабжения большого объёма и любой сложности.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключёнными к тепловой сети по различным схемам.

## 19.2. Краткое руководство пользователя по электронному моделированию аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального округа при помощи ПРК  ZuluThermo 2021

### 19.2.2. Цель расчета

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления.

Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Запуск расчета

Для запуска коммутационных задач:

1. Выполнить команду главного меню Задачи | Коммутационные задачи или нажать кнопку  на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи, (Рисунок 1. «Диалог «Коммутационные задачи»»).

Рисунок 1 - Диалог «Коммутационные задачи»

2. Нажать кнопку Слой... и в появившемся диалоговом окне (Рисунок Рисунок 2. «Диалог выбора слоя») с помощью левой кнопки мыши выбрать слой тепловой сети.

Рисунок 2 – Диалог выбора слоя

3. Нажать кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений («Анализ переключений») или поиск в слое-подложке («Поиск в слое-подложке»).

      - Анализ переключений

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

• вывод информации по отключенным объектам сети;

• расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

• отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

• вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

### 19.2.2.2.Запуск анализа переключений

Для запуска Анализа переключений:

1. Запустить Коммутационные задачи («Запуск расчета»);

2. Выбрать вкладку Анализ переключений;

3. Нажать кнопку Настройки для вызова диалога настроек программы (Подробнее о настройке «Настройки»);

4. В режиме Выделить  выбрать на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);

5. Нажать кнопку  панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. (Рисунок Рисунок 3. «Список переключаемых объектов»).

Рисунок 3 – Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети. (Рисунок 4. «Отображение отключений на карте»).

Рисунок 4 – Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;

6. Выбрать в поле Действие необходимый вид переключения (Рисунок 5. «Работа в окне Коммутационные задачи»). Этот пункт выполнять при необходимости.

Рисунок 5 – Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:

• Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;

• Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

• Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

• Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

7. Нажать кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета (Рисунок 6. «Окно результатов расчета»). Подробнее о работе с браузером результатов расчета «Просмотр результатов расчета». Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 6 – Окно результатов расчета

При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки .

      - Поиск в слое-подложке

Позволяет осуществить поиск в заданном слое (обычно слой зданий)- подложке объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

1. Выбрать вкладку Поиск в слое подложке.

Рисунок 7 – Окно поиска слоя в подложке

2. Выбрать c помощью переключателей «Учитывать потребителей» необходимые условия поиска.

• Всех в сети − поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

• Из группы − поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

• Из списка – поиск будет осуществляться для потребителей, которых пользователь добавит в список. Для этого следует в режиме  выделить на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажать кнопку на панели диалога . Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавить в список всех необходимых для поиска потребителей (Подробнее о работе со списком «Работа со списком объектов»).

3. Нажать кнопку Выполнить.

### 19.2.2.4.Настройки

Для вызова диалога Настройки:

• Запустить Коммутационные задачи , «Запуск расчета»);

• Нажать кнопку Настройка (Рисунок 8. «Настройки коммутационных задач»).

Рисунок 8 – Настройка коммутационных задач

Открывшийся диалог настроек имеет следующие вкладки:

### 19.2.2.5. Слой сети

В списке Выберите слой сети выбрать нужный слой сети и указать вид сети (Тепловая сеть) в списке Выберите вид сети для правильного расчета итоговых значений, (Рисунок 9. «Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»»).

Рисунок 9 – Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»

      - Анализ переключений

Рисунок 10 – Настройка анализа переключений

В списке Выберите типы объектов сети, участвующие в анализе, отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети. Для того чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет.

Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите флажок рядом с нужным объектом (Рисунок 10. «Настройка анализа переключений»).

При выделении названия объекта в верхней части окна, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных выбранного объекта, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Для включения нужных полей в отчет следует выделить необходимые поля в левом списке, и нажать кнопку . Выбранные поля перейдут в правый список. Для того чтобы добавить сразу все поля нужно нажать кнопку . И наоборот, с помощью кнопок  и  поля удаляются из правого списка.

      - Слой подложка

Рисунок 11 – Настройка слоя-подложки

Слой-подложка – это слой, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети. (Обычно слой зданий).

Для выбора слоя подложки следует установить флажок рядом с требуемым слоем в верхнем списке вкладки.

Объекты выбранного слоя подложки будут раскрашены в зависимости от состояния потребителя, изображенного на этом объекте, например, здания будут окрашены под выключенными потребителями (см. Рисунок 12, «Отображение отключений на тематической раскраске»).

Рисунок 12 – Отображение отключений на тематической раскраске

Для того чтобы получить информацию о зданиях, попавших под отключение, следует установить флажок Выводить отчет.

Для того чтобы получить информацию по объектам из слоя подложки следует выделить курсором название слоя подложки, в списке Доступные поля вкладки отобразятся поля, которые могут быть добавлены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Для включения нужных полей в отчет выделить поля в списке Доступные поля и нажать кнопку . Выбранные поля перейдут в список Поля для вывода. Для того чтобы добавить сразу все поля нажать кнопку . И наоборот, с помощью кнопок  и  поля удаляются из правого списка.

При установленном флажке Раздельный отчет по режимам в браузере Просмотр результата результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

      - Раскраска

Рисунок 13 – Настройка раскраски слоя подложки

В верхней части диалога под строкой Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети задаются стили и цвета заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Заданный стиль для состояния используется только при установке соответствующего флажка. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажать кнопку под названием состояния. В открывшемся диалоге (см. Рисунок 14, «Настройка раскраски площадных объектов») выбрать нужные параметры.

Рисунок 14 – Настройка раскраски площадных объектов

Режим не определен соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами.

При установке флажка Раскраска отключенных/изолированных участков сети также задается задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажать кнопку под флажком. В появившемся диалоге выберите нужные параметры.

Рисунок 15 – Раскраска отключенных/изолированных участков сети

      - Работа со списком объектов

В список объектов можно добавлять необходимые объекты из активного слоя карты. Для этого надо:

1. В режиме Выделить  выбрать на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, в противном случае требуется удерживать при выделении объекта Ctrl+Shift);

2. Нажать кнопку . Объект добавится в список.

Для удаления объекта из списка:

1. Выбрать его в списке;

2. Нажать кнопку .

При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

При выбранной вкладке Анализ переключений, с помощью кнопок  и  можно просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети (Подробнее о настройке анализа переключений «Анализ переключений»).

Рисунок 16 – Отчет по списку отключаемых объектов

      - Просмотр результатов расчета

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с результатами расчета, показанное на Рисунок 17. «Окно результатов расчета». Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов сети (если указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 17 – Окно результатов расчета

      - Навигация

Окно Просмотр результата содержит табличные данные результатов расчета, а также таблицы попавших под отключения объектов. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу щелчком левой кнопкой мыши выбрать соответствующую вкладку, например, Потребитель, как показано на Рисунок 18. «Поиск выключенного объекта на карте».

Рисунок 18 – Поиск выключенного объекта на карте

При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

      - Печать отчета

Для создания отчета по табличным данным результатов расчета:

1. Перейти на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);

2. Нажать кнопку . Появится диалог создания отчета. (см. Рисунок 19. «Диалог создания отчета»).

Рисунок 19 – Диалог создания отчета

3. Для предварительного просмотра отчета нажать кнопку Просмотр. Для печати отчета нажать кнопку Печать.

      - Экспорт в MS Excel

Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета:

1. Нажать кнопку . Появится диалог экспорта в MS Excel. (см. Рисунок 20. «Диалог экспорта в Excel»).

Рисунок 20 – Диалог экспорта в Excel

2. В строке Путь к книге Excel нажать кнопку Обзор и указать путь и имя сохраняемого файла. В поле Имя листа ввести имя листа, в который будут сохранены данные;

3. Для предварительного просмотра отчета нажать кнопку Просмотр;

4. Нажать кнопку Сохранить.

      - Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета:

1. Нажать кнопку . Появится диалог экспорта в HTML. (см. Рисунок 21. «Диалог экспорта в Html»).

Рисунок 21 – Диалог экспорта в Html

2. В строке Имя файла нажать кнопку Обзор и указать путь и имя создаваемого HTML файла;

3. Для предварительного просмотра отчета нажать кнопку Просмотр;

4. Нажать кнопку Сохранить.